| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır. - Ürün muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Ürünün; - Kaplamalı, - Kaplamasız/ Kumlamalı, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ters proksimal humeral parça üzerinde delikli yumuşak doku ataşmanı bulunmalıdır. - Glenoid parça kendinden başa sahip yüzey işlenmiş ve iri helezonik yivli olmalıdır. - Glenoid parçanın baş kısmı kilitleme yüzüğüyle ters proksimal humeral parçanın polietilen parçasına kilitlenmelidir. - Sistemde üzerinde ekstra kortikal kemik oluşumu ve sekonder stabilizasyonu sağlanması amacıyla yüzey işlenmiş ara parça olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. |