| ## SMT Temel İşlevi: | - Aort ve mitral kapakların değiştirilmesinde gereken hastalar için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kalp kapağı stentli ve porcine biyoprotezi olmalıdır. - Mitral pozisyon için 25mm den başlayıp, 33mm ye kadar boyutlara olmalıdır. - Aort pozisyonu için 19mm den başlayıp, 29mm ye kadar boyutları olmalıdır. - Kapak esnek polimer bir stente sahip olmalıdır. - Kapağın dikiş halkası polyesterden yapılmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kapak maksimum akışı sağlayabilecek yapıda olmalıdır. - Kapak düşük profilli olmalıdır. - Kapağın dikiş halkası üzerinde dikiş işaretleri bulunmaktadır. - Kapak gluteraldehit çözeltisi ile düşük ya da fizyolojik basınç altında fikse edilmiş olmalıdır. - Kapak fiksasyon düşük basınç altında yapılmış olmalıdır. - Kapak radyopak, MR altında izlenebilir ve MR cihazları ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Beraberinde 2 takım sizer ve holder ücretsiz olarak verilmelidir. - En az 15 yıllık dayanıklılık çalışmalarında (klinik takip süresi) aortik pozisyonda mitral pozisyonda en az %80 üzeri başarılarını kanıtlamış olmalıdır. - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |