| ## SMT Temel İşlevi: | - Kalp kapağı ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kapağın aort pozisyonu için 19 mm den başlayıp 29 mm’ye kadar ikişer mm artan boyutları bulunmalıdır. - Kalp kapağı porcine bioprotezi olmalıdır. Stentsiz olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kapak düşük profilli olmalıdır. - Kapak düşük basınç veya sıfır basınç altında fikse edilmiş olmalıdır. - Fiksasyondan sonra kapağa antikalsifikasyona karşı koruyucu uygulanmış olmalıdır. - Kapağın dikiş hattı üzerinde dikiş işaretleri bulunmalıdır. - Kapağın sütur hattı kolay sütur geçmesine olanak sağlayacak şekilde sağlam yapıda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Firma tarafından sağlık tesisine orijinal kapaklar ile birebir ölçülerin uyuştuğu steril- nonsteril olarak kapak ölçüleri ve kapak tutucusu (holder) içeren set temin edilmelidir. - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |