| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün intraoküler cerrahi girişimlerde, korneal endotel ile diğer çevre dokuların korunmasını ve ön kamara derinliğinin sürekliliği sağlamak amacıyla üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Konsantrasyonu %1,0-3,0 arasında olmalıdır. - Steril cam şırıngada 0,50 ml- 2.0 ml arasında hacmi olmalıdır. - Osmolaritesi 250mOsm/kg - 400 mOsm/kg arasında olmalıdır. - pH 6,8-7,6 arasında olmalıdır. - Steril 25g veya 27g disposable kanül kilit sistemi veya halkası olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Düşük moleküler ağırlıklı Sodyum Hyaluronate içeren ürünlerde ortalama moleküler ağırlığı en az 1.100.000 dalton olmalıdır. - Viscositesi sıfır akış hızında 20.000-900.000 Mpas olmalıdır. Bu özellik ürün prospektüsünde belirtilmiş olmalı veya resmi bir belge ibraz edilmelidir. Katalog resmi bir belge olarak kabul edilmeyecektir. - Latex içermemelidir. Latex içermediği kutu üzerinde orijinal baskılı olarak belirtilmiş olmalıdır. Sonradan yapıştırılmış etiket veya damga şeklinde olmamalıdır. - Ürün şeffaf olmalıdır. - Ürün koheziv özellikte olmalıdır. Bu özellik prospektüsünde belirtilmeli veya bu özelliğini belirten resmi bir belge ibraz edilmelidir. Katalog resmi bir belge olarak kabul edilmeyecektir. - Ürün içeriğinde kilit sistemiyle uyumlu uygulama kanülü (25g veya 27g) bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril paketler içerisinde ambalaj yapılmış olmalıdır. - Paket üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, üretici firmanın görülebilir amblemi bulunmalıdır. - En az 2°C en fazla 25°C sıcaklık aralığında muhafaza edilebilmelidir. - Ürün buhar otoklav ile; ambalaj ve kanül etilen oksit ile sterilize edilmelidir. Kutu üzerinde sterilizasyon yöntemleri belirtilmelidir. - Ürünlerin ml değerlerinde ondalık değerlerin sağındaki rakam eğer 5 ve 5 in üzerinde ise yuvarlanacak rakam 1 artırılır ve sağındaki rakamlar atılır. 5 ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve sağındaki rakamlar atılır. |