| ## SMT Temel İşlevi: | - Perfüzör cihazlarında hastaya bir ilacı belli bir zaman ve belli bir oranda vermek için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Perfüzör enjektörler ihtiyaca göre 2/3ml, 5 ml, 10ml, 20ml, 50/60ml şeffaf veya ışığa duyarlı boyutları mevcut olmalıdır. - Contası lateks içermemelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ucu luer lock şeklinde kilitlenebilir olmalı bu sayede ilaç sızmaları ve yanlış ilaç gönderilmesini minimal seviyeye düşürmelidir. - Tüm tiplerinde Mayideki hava kabarcıkları ve olası partiküller rahatça gözlemlenebilmelidir. - Enjektör çift bariyer pistonlu, mayi akımının gözlenebilmesi için transparan silindirin üstü ml işaretli olmalıdır. - Özel emniyet frenli piston özelliğine sahip olmalıdır. - Enjektöre entegre edilmiş veya enjektör boyutlarına uygun şekilde yanında tekli steril paketlerde14-16-18G aspirasyon kanülü verilmeli; böylece ilaç ve sıvı çekmek kolay olmalıdır. - Ürün üniversal olmalı tüm perfüzör cihazlar ile kullanıma uygun olmalıdır.(ürün kalibre edilerek sorunuz perfüzör cihazlarıyla çalışabilmelidir.) |
| ## Genel Hükümler: | - Steril, non toksik, apirojenik olmalıdır - Etilen oksitle steril edilmiş, ambalajlı olmalıdır. - Rahat okunabilir ve silinmeye dayanıklı işaretli olmalıdır |