| ## SMT Temel İşlevi: | - Dental alanda kullanılan her türlü alet üzerindeki siman, aljinat kalıntıları, organik ve inorganik kirliliklerle birlikte pas, korozyon ve biyofilm tabakalarıyla karbon yanıklarını temizleyici özellikte olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanıma hazır veya konsantre formda olabilir. - Konsantre formu 0,1-0,9 lt, 1-1,9 lt, 2-2,9 lt ile 3 lt ve üstü formları olabilir. - Kullanıma hazır formu 1-1,9 lt, 2-2,9 lt, 3-3,9 lt ile 4 lt ve üstü formları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün dental alet yüzeyindeki organik (kan, tükürük, doku v.b.) ve inorganik (su sertliğinden kaynaklı mineraller, kireç v.b.) kirlilikleri temizleyebilmelidir. - Yüksek düzeyde temizlik gücü olmalıdır. - Solüsyon otomatik dental alet yıkama makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır. - Solüsyon renksiz olmalıdır. - Aletlerdeki mikroorganizmaları azaltmalıdır. - Ulaşılması zor alanlardaki artıkların temizlenmesinde etkili olmalıdır. - El aletlerinin çalışma ve fiziksel yeterliliklerini yenileme özelliğine sahip olmalıdır. - Korozyon önleyici özelliği olmalıdır. Kaplamalara zarar vermemeli, metal yüzeye aşındırıcı etkide olmamalıdır. - Paslanmaz çelik, alüminyum, cam, sentetik, plastik, kauçuk ürünler üzerinde kullanılabilmeli, Ni-Ti içeren malzemeler üzerinde de kullanılabilmelidir. - Kullanım sonrası kanalizasyona direk dökülebilmelidir. - Aldehit, benzen, halojen, toluen, klorin, fenol ve ağır metaller içermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı. - Birim değerlendirilmesi mililitre (ml) bazında yapılacaktır. |