| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün,intraoperatif sinir monitorizasyon uygulamalarında EMG sinir stimülasyonu yapmak amacıyla kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sinir Stimülasyon Probu, - Monopolar, - Bipolar, - Bipolar,Korteks olarak belirtilen ürün türlerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün uç kısmında bulunan iletken kısım en az 1 mm uzunluğunda olmalıdır. - Ürün çalışma uzunluğu direkt,ve mikroçatal direkt türlerinde en az 45 mm korteks türünde en az 25mm olmalıdır. - Ürünün kablo uzunluğu en az 160 cm olmalıdır. - Ürünün konnektör uçları 42802 Din normundaki girişlere uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. |