# SMT2973- DİZ, İLERİ REVİZYON, FEMORAL KOMPONENT, MENTEŞELİ

| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; yumuşak doku desteğinin kalmadığı, kemik kaybının ve deformitenin fazla olduğu, tekrarlayan diz protezi çıkıklarında, onkolojik rekonstrüksiyonlarda veya çoklu revizyon cerrahisinde kullanılabilmeli ve dejeneratif diz eklemlerinin yerini almak üzere ileri-revizyon, diz veya bağ yetmezliği olan hastalar için kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Menteşeli anatomik/non anatomik intrakondiler modüler, - Menteşeli anatomik/non anatomik intrakondiler modüler rotasyonlu, - Menteşeli anatomik/non anatomik fullkondiler rezeksiyon modüler, - Menteşeli anatomik/non anatomik fullkondiler rezeksiyon modüler rotasyonlu, tasarım özellikleri herhangi birine sahip olmalıdır. - Ürün CoCr/Titanyum alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün notch merkezindeki menteşe mekanizması, kondillere uygulanan kuvveti maksimum düzeyde taşıyabilme özelliğine sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. - Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır. - Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır. |