| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün nöral dekompresyon, spinal stenoz, epidural anatomi ve patalojinin gözlenmesi ve epidural endikasyonlar için onaylanan ilaçların uygulanmasında kullanılan komber epidural endoskopi sisteminde kullanılabilir olmalıdır. - Ürün fıtığı çevreleyen doku ve yapılara ısının hasarı neden olmadan lazer ve radyo-frekans teknolojilerine eşdeğer güç oranları ile işlem gerçekleştirebilen hidrodiskektomi, yüksek hızlı su akışı kullanarak sinir sıkışmalarını iyileştiren amaçla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün kateter veya kit olan türlerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün kateter olan türü; - Poliüretandan üretilmiş olmalıdır. - Çapı en fazla 10F olmalıdır. - Uzunluğu en fazla 50 (±5)cm olmalıdır. - Kırılmaya karşı dirençli, fleksible ve yeterli esnekliğe sahip olmalıdır. - İki çalışma kanalı ile çift yönlü yönetme özelliklerine sahip olmalıdır. - Çalışma kanalının biri infüzyon çalışma kanalı diğeri ise esnek fiber optik endoskop kanalı olmalıdır. - İlaç infüzyonu 2 yollu valf (stile) aracılığıyla olmalıdır. - Üzerinde bulunan kanallardan irigasyon yapılabilmelidir. - Yönlendirilebilir olmalı ve yönlendirme pusulasında en az 4 (dört) farklı yönlendirme açısı bulunmalıdır. - Üzerinde en az 1 radyoopak çizgi olmalı ve skopi altında net görüntülenebilmelidir. - Elektrot uzunluğu tedavi için geniş alan yaratmaya olanak sağlamalıdır. Ameliyathanelerde bulunan ve sıkça kullanılan kamera sistemlerine kolayca adapte edilebilmelidir. - Ürünün kit olan türünde; - 1adet dilatör, - 1adet kılıf (Sheath), - 1adet kılavuz tel, - 1adet 15G Epidural iğnesi, - 1adet esnek endoskop aparatı olmalıdır. - Ürünün kateter ilacın epidural boşluk içine enjeksiyonu için belirtilmiş olup epidural anatomiyi ve patolojiyi gözlemlemek için fiberoptik endoskop ile kullanılabilmelidir. - İlaç karışımının enjekte edilebilmesi için enjeksiyon deliği bulunmalıdır. - Yönlendirilebilir kateter kolunu kontrol ederek adezyolizis gerçekleştirilebilmelidir. - SUS ucu sayesinde C kolundan net görüntü alınabilmelidir. - SUS ucu ısı geçirmez olmalı, yapılacak olan mikrocerrahi işlemleri ısı üretiyor ise bu ısıyı engelleyen yapıya sahip olmalıdır. - Sistem dizaynı tamamen perkütan uygulanabilir olmalıdır. - Kilit açma/kapama mekanizması cerrahın kolayca hareket ettirebileceği bölgede olmalı ve kolay kullanılabilirlik sağlamalıdır. - Katetere pozisyon verildikten sonra, cihazın üzerinde bulunan kilitleme butonu ile kateter istenilen pozisyonda (açılı olarak dahil) kilitlenebilmeli ve işlem bitirilince kolayca kilit açılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürüne ait tüm parçalar steril pakette olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün oda sıcaklığında depolanabilmelidir. - Ürün Ambalajı üzerinde son kullanım tarihi, üretici firma bilgileri, üretim parti seri numaraları, lot numarası yazılı olmalıdır. |