| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, servikal bölgede anterior füzyon ve destek amacı ile kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, rigid özellikte olmalıdır. - Ürünün - Karbon, Standart, - Titanyum, Blok, - Titanyum, Mesh, - PEEK, Titanyum Bıçaklı, - PEEK, Standart, - PEEK, Korpus Plaklı olarak belirtilen tasarım seçeneklerden herhangi birinden olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
|  | - Korpus Plaklı özellikteki implanta entegre olarak alt ve üst korpuslara vidalanacak anterior plak parçası olmalıdır. - Titanyum Mesh özellikteki implantın içerisinde füzyon ve greftleme için gerekli alan olmalıdır. Kafes mesafeye yerleştirildikten sonra greft uygulaması yapılabilmelidir. - Titanyum Bıçaklı özellikteki implantın alt ve üst korpusa bağlantı kurmasını ve tutunmasını sağlayan bıçak sistemi olmalıdır. - Ürün, kalıcı bir lezyon oluşturmayan vücut uyumlu artefact yapmayan CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Ürün servikal bölgede anterior yaklaşım için tasarlanmış olmalıdır. - Ürünün posterior ve anteriorunu gösteren, end platelere dik en az 2(iki) adet radyoopak marker bulunmalıdır - Ürünün alt ve üst yüzeyleri geri çıkmayı önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Ürün tam olarak açıldığında kapalı haline göre en az 4º derecelik lordoz artışı sağlamalıdır. - Ürün disk mesafesinin ergonomisine uygun anatomik yapıda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün tek el aleti ile yerleştirme ve sabitleme işlemleri yapılabilmelidir. - Ürün duraya zarar vermeyi engelleyici stoplara sahip olmalıdır |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir. - Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. - Biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır. |