| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, Kostal spinal bölgede, iskelet gelişimini tamamlamamış hastalarda, omurga ile doğrudan temas sağlamadan veya omurgaya minimum doğrudan temas ile, göğüs kafesini ayırmak ve stabilize etmek için geliştirilmiş olup; göğüs duvarı bozukluğu, doğuştan gelen bebek veya çocukta devam eden skolyoz ve yetersiz gelişmiş göğüs kafesi sendromu uygulamaları için kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, titanyumdan üretilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, CT ve MR uyumlu olmalı, post operatif dönemde hasta takibine izin vermelidir. - Sistemde kullanılacak bileşenler ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir. - Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. |