| ## SMT Temel İşlevi: | - Sütur Tutucu, Artroskopik omuz cerrahisinde yumuşak doku içinden sütur geçirilmesinde kullanılmalıdır. - Sütur İtici, Artroskopik uygulamalarda düğümün eklem içi sıkıştırılmasında kullanılabilmelidir. - Sütur Taşıyıcı, ucu iğne şeklinde her türlü yumuşak dokudan kolay geçebilecek özellikte olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sütur Tutucu, ucunda nitinol ip yakalayıcı olmalıdır. - Sütur Tutucu, İğne özel doku tutucusuna sabitlenebilmeli ve birlikte kullanılmalıdır. - Sütur Taşıyıcı kanül içersinde esnek yapıda bir adet en az 50 cm uzunluğunda loop tel bulunmalıdır. - Sütur Taşıyıcı çeşitli açılarda, sağa- sola kıvrımlı ve yukarı eğimli çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Set halinde sunulması durumunda plastik düğüm itici, nitinol ip çekici ve dış metal kılıftan oluşmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Sütur Taşıyıcı, Tutucu ve Düğüm İtici tek kullanımlık orjinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |