| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; femur/tibia da kullanıma uygun olmalı, açık veya kapalı kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, kanülsüz-invaziv olmayan şekilsel özellikte olmalıdır. - Ürün; - Çelik, - Titanyum, - CoCr, - Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün proksimalinde ve distalinde muhtelif sayıda delikler olmalıdır. - Ürünün proksimalinde ve distalinde kullanılacak vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Ürün, küçük bir iç mıknatıs ve dişli içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün proksimal ve distal bölümlerini hedef kemiğe yerleştirmek ve sabitlemek için geleneksel intramedüller cerrahi teknikler kullanılmalıdır. - Sistemde kullanılacak çivi ile vida birbiri ile uyumlu olmalıdır. - Sistemde kullanılacak torklu sıkıcı el aletleri konteynır içinde ameliyatta bulundurulmalıdır. - Hastaya ameliyattan sonra doktor tarafından programlanmış belirlenen aralıklarla implantın cilt üstünden herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek bıraktırmayan manyetik uzatma cihazı ile çivinin uzatma veya kısaltmasını sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |