| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır. - Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistem tamamen modüler olmalı, ilave modüller sayesinde çeşitli uygulamalar ve açısal, rotasyonel ve transrotasyonel düzeltme yapabilmelidir. - Fiksatörün ana gövdesi; - Fiksatör hareketli bir gövde/eklem yapısına sahip olmalı ve varus/valgus, anterior/posterior, medial/lateral translasyon ve rotasyon yapabilmelidir. - Fiksatör ana gövdesi kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilmelidir. Bütün eklemler dişli kilitleme sistemine sahip olmalıdır ve kilitleme sonrası kayma/atma riski taşımamalıdır. - Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |