| ## SMT Temel İşlevi: | - Sağlık tesislerinde kullanılan USG cihazlarında kılıf olarak kullanılmak amacı ile medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün standart tipi için eni 14cm,16cm,18cm; boyu 80cm, 100cm, 120cm, 140cm, 160cm, 180cm, 200cm, 220cm ve 240cm seçeneklerinden biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün polietilen malzemeden üretilmiş ve yırtılmalara karsı dayanaklı olmalıdır. - Ürün lateks içermemelidir. - Ürün paketi içerisinde kılıfın ultrason ve kordonuna sabitlenmesini sağlayacak şerit bant ve lastik bulunmalıdır. - Ürün üzerinde bulunan çift taraflı bant sayesinde prob kılıf içinde sabitlenebilmelidir. - Ürün üzerindeki bantta kullanılan yapışkan malzeme, prob üzerinde yapışkan kalıntısı bırakmayacak özellikte olmalıdır. - Ürün teleskopik katlama sayesinde kolay uygulama sağlamalıdır. - Ürün ters katlanmış olmalı ve bu kattan tutularak tek çekişte tüm kordon kaplanabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril tekli pakette sunulmalıdır. - Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır. |