| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün torakolomber bölgede, travma ve tümör vakalarında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Düz, - Kilitli, - Teleskopik Kilitli, - Spıked (Yetişkin/Pediatrik), - Korpus, olmak üzere belirtilen plak çeşitlerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürün, titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistem dizaynı anterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır. - Ürün, CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Ürün, düz ve pürüzsüz yüzey yapısına sahip olmalıdır. - Ürün, düşük profil dizaynına sahip olmalıdır. - Ürün, anatomik yapıya ve patolojik değişikliklere uygun olarak kolay ve güvenli sabitleme ve düzeltme avantajı sağlamalıdır. - Anatomiye uygun lordoz açılı plaklara cerrahi sırasında kontur verilebilmelidir. - Ürün, açılı vida göndermeye uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |