| ## SMT Temel İşlevi: | - Enjeksiyon yapmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Pistonu lastik veya silikon contalı ve kolay hareket edebilir olmalıdır. - Kullanıcının talebine göre malzeme tanımında belirtilen boyda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kilit mekanizması ile gerek enjeksiyon gerekse irrigasyon esnasında enjektörün iğne kısmının ayrılmasını engellemelidir. - Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalıdır. (Sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemelidir.) - Non-toksik olmalıdır. - Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalıdır. - Piston ilaç enjekte ederken kolay kontrol edilebilmeli ve kontrol dışı fazla ilaç enjeksiyonuna neden olmamalıdır. - İğne ucu künt ve çapaklı olmamalıdır. - Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ambalajı bir yüzü şeffaf film, diğer yüzü gaz geçirgenliği olan medikal kâğıt şeklinde tekli ambalajlanmış, ambalaj kenarları iyi preslenmiş, steril ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır. - Tek kullanımlık olmalıdır. - Steril olmalıdır ve ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalıdır. - İlgili ürünler TS EN ISO 7886-1 standardına uygun olmalıdır. |