| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal tedavisinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Boyutları 20- 40 numaralar arasında olmalıdır. - Ürün ambalajı aynı numaradaki lentilolardan (sorti) veya asorti tiplerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Fonksiyon gören kısmı uca doğru sivrilen ya da silindirik şekilde olmalıdır. - Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. - Kliniklerimizde kullanılan mikromotor anguldruvalarına uyumlu olmalıdır. - Sap kısmı ile fonksiyon gören kısım arasında sıkışarak kırılmaları engelleyecek ara yay kısmı bulunmalıdır. - Kanal eğesi numaralandırma sistemine uyumlu olacak şekilde kalınlık numaralarını belirten çizgi işaretleri veya renk kodlamalarına sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - En az 134 ℃’ye kadar otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. - Kullanılmakta olan alet ve yüzey dezenfektanlarından olumsuz etkilenmemelidir. - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi lentilo adedi bazında yapılacaktır. |