| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal tedavisinde, kanal dolgusunun koronal kısmının sökümünde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz çelik olmalıdır. - Gates glidden ve peeso reamers çeşitleri olabilir. - Sorti veya asorti çeşitleri olmalıdır. Asorti paketler 1-6 numaralı eğeleri içerecek şekilde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Eğeler üzerinde eğenin numarasını gösterir çentikler olmalıdır. - Kliniğimizde kullanılan anguldurvalarla uyumlu olmalı, kolayca takılıp çıkartılabilir özellikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kutu içerisinde ya da blister ambalajlarda olmalıdır. - 134ºC otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. - Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır. - Birim değerlendirilmesi gates glidden veya peeso reamers eğesi adedi bazında yapılacaktır. |