| ## SMT Temel İşlevi: | - Protez yapımında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Pembe, kırmızı veya mavi renk seçeneklerine sahip olmalıdır. - Pembe veya kırmızı renkli olanlar aralarında ayırıcı kağıt bulunduran tabakalar halinde bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Boyutsal değişikliğe uğramayan, doku ile uyumlu, modelaj sırasında çıplak ele yapışmayan, spatül ile kolayca manipüle edilebilen, katmanlara ayrılmayan özellikte olmalıdır. - Protez yapımında kullanılan dişlere ve kaide materyaline iyi yapışmalıdır. - Döküm için kalıba alındıktan sonra mum kaynatılarak veya yakılarak artık bırakmadan ortamdan uzaklaşmalıdır. - Oda sıcaklığında şekil değiştirmemelidir. - Provalarda ağızda deforme olmamalıdır. - Yumuşama ısıları ağız ısısının üzerinde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün birim değerlendirilmesi mum gramı bazında yapılacaktır. |