| ## SMT Temel İşlevi: | - Laboratuvarlarda kullanılmak üzere özel emici kâğıtlara antibiyotik emdirilmek suretiyle standartlara uygun olarak hazırlanan in vitro tanı diskleridir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Tercihe göre boş ya da antibiyotikli çeşitleri vardır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Boş antibiyotik diskleri manuel AST yöntemleri ve yüksek kaliteli olmalıdır. - Diskler laboratuvar koşullarında in vitro antibiyotik duyarlılık testleri için kullanıma uygun olmalıdır. - Her bir diskin üzerinde, içindeki antibiyotiğin kodlanmış adı ile mikrogram veya ünite cinsinden miktarı yazılı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Antibiyotik disk kartuşları orijinal ambalaj içinde steril olmalıdır. - Antibiyotik diskleri 50 disk içeren kartuşlar (=ambalaj) halinde ve her kutuda 5'er kartuş ve her kartuşta nem tutmayı engelleyici slika jel bulunan blister ambalaja sahip olmalıdır. - Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, içerdiği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir. - Disklerin teslimatı soğuk zincirde yapılmalı ve standart suşlar ile yapılan kontrollerde gerekli performansı sağlamayan antibiyogram diskleri yenileri ile değiştirilmelidir. - Tercihe göre antibiyotik disklerle birlikte bir adet 90 mm çapındaki petrilere aynı anda sekiz disk atar şekilde dizayn edilmiş antibiyotik dispenser verilmelidir. - Disk dispenser üzerindeki diskler sökülmeden, disklerin nem kapmasını önleyen silika jel içeren özel ambalajı ile buzdolabında saklanabilmelidir. - Disk dispenser üzerinde takılı olan kartuşun bitmesi üzerine kendini kilitleyerek kullanıcıyı uyarabilmelidir. - Disk dispenserin çalışılan besiyeri kalınlığına göre yükseklik ayarı yapılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Teslim edilecek disk dispenserler ihalede teklif edilen antibiyogram diskleri ile uyumlu olmalıdır. - Disk dispencerler üretim hatalarına karşı bir yıl garantili olmalıdır. - Sağlık Bakanlığının ürünlere vermiş olduğu ÜTS kaydı olmalıdır. - Firma CLSI membership üyesi olmalıdır. İçerikleri EUCAST önerilerinde rutin panellerde yer alan antibiyotiklere uygun olmalı ve disklerin oluşturduğu zonlar EUCAST kriterlerini karşılamalıdır. - Üretildiği firmanın ISO 9033 ve TSEK belgesi olmalıdır. - Uluslararası CE kalite güvence belgesine sahip olmalı ve teklif veren firmadan istendiğinde bu belgeyi onaylı bir şekilde ibraz edebilmelidir. - Diskler ATCC suşlarına uygun sonuç vermeli, uyumsuz diskler firma tarafından değiştirilmelidir. |