| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal tedavisinde kök kanalının daimi doldurulması amacıyla kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanım amacına uygun olmalıdır. Manuel el eğeleriyle veya kurumlarda kullanılan Ni-Ti kanal eğesi sistemleriyle yapılan kök kanal preparasyonlarında kullanılabilecek uygunlukta olmalıdır. - Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalı veya gutta percha üzerinde kalınlık ayrımına imkân tanıyan işaret bulunmalıdır. - Gutta perchaların kalınlık, boy ve formlarını tanımlayan bilgiler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. - Açılı olan formları yapılan preperasyonun taper açısına uygunluk göstermelidir. %2, %4 ve/veya %6 gibi açılı seçenekleri bulunmalıdır. - Sorti paketlenmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kutular açıldığında guttaların etrafa saçılmasını önleyecek süngerle desteklenmiş olmalıdır. - Kanala uygulanırken elastik olmalı ama eğilme ve kırılmalara dirençli, iyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastisitede olmalıdır. Uygulama esnasında kopmamalıdır. - Doku uyumlu olmalı toksik madde içermemelidir. - X-Ray’da kolayca görülebilir radyoopak malzemeden yapılmış olmalıdır. - Kadminyumsuz olmalıdır. - Her bir gutta üzerinde kanal derinliğini gösteren milimetrik çizgiler olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Şeffaf, ürün içeriğinin görülebildiği orijinal ambalajında olmalıdır. - Birim değerlendirmesinde gutta percha adedi göz önüne alınacaktır. |