| SMT Temel İşlevi: | - Enjektör ucu filtresi biyolojik sıvıları, serumları ve doku kültür medyumlarını süzmekte kullanılır. Genellikle HPLC örnek çalışmaları için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Filtreler membranlar MV (selüloz ester karışım), CA (selüloz asetat), RC (rejenere selüloz), PA (poliamid), PTFE (politetrafloroetilen hidrofobik), PTFE-2 (politetrafloroetilen hidrofilik), PVDF (polivinilden diflorid), PES (polieter sulfon) ya da PET (polyester) materyali ile üretilmiş olmalıdır. - Tercihe göre steril ya da nonsteril, glass fiber ya da ön filtreli özellikte olmalıdır. - Enjektör filtresinin çapı en az 25mm ve por gözeneği en az 0.5µm olmalıdır. Filtrenin filtrasyon alanı en az 5,3cm2 olmalıdır. - Filtreler şırınga ucuna, ek bir işlem gerektirmeden takılabilmeli, tercihen filtre girişi dişi "luer lock" olmalıdır. - Filtrasyon hacmi en az 10ml olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sulu çözeltiler için numune hazırlama özelliğinde olmalıdır. - Filtrasyon süresi düşük, yüksek hacimli olmalı, steril sıvıları süzmeye uygun olmalıdır. - Filtre 4,5 bar basınca kadar dayanıklı olmalıdır. - Filtre içindeki ölü hacim 0.1ml veya daha düşük olmalıdır. - Steril şırınga uçları biyolojik çözeltilerin sterilizasyonu için uygun olmalıdır - Her bir membran filtrenin “Integrity Testi” yapılabilmeli, bubble point (habbe noktası) 3,2 bar’dan fazla olmamalıdır. - Değişik renkli gövde halkaları kullanılan membran çeşidinin ayırt edilmesini sağlamalıdır. Filtre tipi şırınga ucu enjektör filtresi olmalıdır. Filtreler standart bütün enjektörler ile uyumlu olmalıdır. - Filtrelerin üzerinde, filtrelerin partikül çapı, dış çapı ve iç membran fazının adı, cinsi ve gözenek büyüklüğü yazılı olmalıdır. - 45°C ısıya kadar çalışabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Gözenek çapı, Standart “Bacteria Challenge Test” ile valide edilmiş olmalıdır. - Tek kullanımlık olmalıdır. - Paketinde en az 50 adet bulunmalıdır. - Steril şırınga uçları tek tek paketlenmiş ve sterilizasyon ömürleri, lot numaraları ve katalog numaraları filtre kutusu ve her bir filtre paketi üzerine yazılmış olmalıdır. - Paketler üzerine yazılan sterilizasyon ömürleri en az 3 yıl olmalıdır. - Ürünle beraber son kullanma tarihlerinin yazılı olarak belirtilmesi gerekmektedir. - Ürüne ait katalog sayfası ve numarası teklifle birlikte verilecektir. - Malzemelerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, raf ömrü gibi önemli özellikler açıkça belirtilmiş olmalıdır. - Filtreye teklif verecek firmalar, yetki belgesine sahip olmalıdır. - Üretici firmalar ISO 9001 ve GMP standartlarına uygun olmalıdır. |