| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün kan, vücut sıvıları ve kontamine bulaş düzeyi yüksek Patolojik doku ve İnvaziv uygulamalarda kullanılan, uygulayıcıya temasla göz, mukoza, epitel vb/veya ciltten bulaşan hastalıkların vücut bariyerini geçebilen mikroorganizmaların bulaşmasını engelleyen ürünlerdir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünlerin farklı boy, hacim, uygulama yeri vb gibi seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | KİMYASAL VE BİYOLOJİK TEMAS GÖZ YIKAMA KİTİ - Göz yıkama kiti; tıbbi laboratuvarlarda kullanılan ağır ve tehlikeli kimyasalların teması sonrası gözde oluşması muhtemel doku hasarını engellemek amaçlı ve patojen yüksek bulaş yeteneği olan virüs-bakteri-mikroorganizma gibi biyolojik ajanların teması sonrası kontaminasyonu engellemek ve/veya uzaklaştırmak için kullanıma uygun olmalıdır. - Sıvı halde ve steril olmalıdır. - Göz duşu solüsyon şişesinin üzerinde ergonomik göz yıkama kapağı bulunmalıdır. - Solüsyon içeriğinde diphoterine (Amfoterik) madde olmalıdır. - Ergonomik aparatı ile taşınabilir olmalıdır. - Fışkırtma aparatları paslanmaya karşı dayanıklı plastik vb. malzemeden yapılmış olmalıdır. - Uygulandıktan kısa bir süre sonra gözü nötralize etme özelliği olmalıdır. - Kullanımı ve ulaşılabilirliği kolay olmalıdır. - Göze uygulandığında gözün pH derecesini bozmamalıdır. - Asit ve alkali sıçramalarında kullanılacak özelliklerde olmalıdır. Tek göz kullanım özelliğinde olmalıdır. - Göz duşları en az 200 ml hacminde olup çeşitli hacim seçenekleri vardır. - Tercihe göre göz duşları duvara monte edilebilir kutu içerisinde, set şeklinde 2 (iki) şişeli olmalıdır. KİMYASAL VE BİYOLOJİK TEMAS LABORATUVAR ELDİVENİ - Ürün; laboratuvar da kullanılan tehlikeli ağır kimyasallara karşı, patojen yüksek bulaş yeteneği olan virüs-bakteri-mikroorganizmalara karşı, vücut sıvıları ve dokularına yapılan testler ve uygulamalar aşamasında bulaş kontaminasyonunu engellemeli ve maksimum seviyede koruma sağlamalıdır. - Ürün; sodyum hydroxide, %40 formaldehite, %37 hydrogen peroxite, %30 n-heptane gibi ağır ve tehlikeli kimyasallara karsı test ettirilmiş olmalı carmustine, cyclophosphamide, thio-TEPA ajanlarına karşı koruma sağlamalıdır. - Ürün patojen mikroorganizmalara karşı koruyuculuğunu ve bütünlüğünü yitirmemelidir. Bu husus belgelendirilecektir. - Ürün bilek kısmını tam sarmalı ve tam koruma sağlamak için 300(±10)mm uzunluğunda olmalıdır. - Kimyasallara karşı dayanıklı olmalı ve ham maddesi nitril olmalıdır. - Parmak hassasiyeti için uç kalınlığı en fazla 0.14 mm olmalıdır. - Eldiven çift katlı olmalıdır. - Eldiven her iki el içinde kullanıma uygun üretilmiş olmalıdır. - Eldiven kopma kuvveti yaşlandırma öncesi 10N, yaşlandırma sonrası 10N olmalı bu sayede kullanım esnasında üründe yırtılma ve kopma yaşanmamalıdır. - Eldiven pudrasız ve non-alerjik olmalıdır. - Eldivenin AQL seviyesi 1.5 olmalıdır. - Ürün en az 50 en fazla 100’lük kutularda satışa sunulmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün ÜTS kaydı bulunmalıdır. - Ambalaj üzerinde yırtık delik veya benzeri deformasyon olmamalıdır. |