| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün vücudun her alanındaki kılları tıraş edebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Ürün istenildiğinde baştaki kılları ve ıslak kılları kesebilme özelliği olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün sabit ya da oynar başlıklı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kesici uçların yerleştirileceği cihaz elle tutulması kolay olmalı ve kaymamalıdır. - Kesici uçlar cilt bütünlüğünün bozulmasını engelleyecek tasarımda olmalı bu sebeple 2 adet bıçağı barındıran kesici uçlardan; cilde temas eden bıçak sabit yapıda olmalı, cilde temas etmeyen ve hareket ederek kılları kesme işlevini gören bıçak ise sabit bıçağın üzerinde yer almalıdır veya 2 bıçağı sabit olmayan ve hareket eden ürünler için ürün tasarımı kesinlikle cilt bütünlüğünü bozmayacak şekilde tasarlanmış olmalı ve firma bunu taahhüt etmelidir. Cihaz Özellikleri: - Tıraş cihazının ilk şarj süresi 24 saati geçmemelidir ve cihaz şarj edilirken veya pil seviyesi düşük olduğunda cihaz gövdesindeki uyarı veren ışıklandırma sistemi olmalıdır. - Cihazın şarj edilmesi için kablolu şarj yuvası olmalıdır. - Cerrahi tıraş cihazı musluk suyu altında temizlenebilir veya yüksek düzey bir dezenfektan solüsyonu içine batırılabilir olmalıdır. - Cerrahi tıraş cihazının bataryası aşırı şarj edilmeyi önleyen ve cerrahi tıraş cihazının bataryası aşırı şarj edilmeyi önleyen ve hafıza etkisi olmayan Lityum bataryaya sahip olmalıdır. - Cihaz şarj edildikten sonra en az 60 dakika çalışabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Uçlar, tekli paketler halinde olmalıdır. - Her 200 Adet klipper uç karşılığında, uçla aynı marka cihaz kullanım amaçlı sağlık kuruluşuna verilmelidir. |