| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, lomber bölgede, mekanik instabilitelerde, spondylolisthesis vakalarında, dejeneratif disk hastalıklarında omurgada füzyon ve stabilizasyona destek amaçlı kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, tek parça rigid olmalıdır. - Ürün, PEEK materyalden üretilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürün, XLİF yaklaşıma uygun olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, lordotik açılı olmalıdır. - Ürün lomber intervertebral disk mesafesine sağ ve sol taraftan posterior lateral veya extra lateral olarak uygulanacak özellikte olmalıdır. - Ürün maksimum füzyon oluşumuna olanak sağlayacak yapı ve özellikte olmalıdır. - Ürün minimal invaziv olarak uygulanabilmelidir. - Ürün mesafeye takıldıktan sonra geniş end-plate alanına sahip olmalıdır veya end-plate alanı kadar genişletilebilmelidir. - Ürünün disk mesafesine ilk giren tarafın ucu mesafeye sokmayı kolaylaştırmak için inceltilmiş olmalıdır. - Ürün, dural retraksiyona, ALL ve PLL’yi koruyacak şekilde cerrahi ile yerleştirmeye uygun olmalıdır. - Ürünün üzerinde boyutları yazmalıdır. - Ürünün boyutlarını belirlemek için her bir boyutun kendi size’dan denemeleri olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır. - Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir. - Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. - Biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır. |