| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; lomber bölgede kullanılmak üzere dizayn edilmiş olup, faset eklemler üzerinde stabilizasyon yapacak konfigürasyonda olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, titanyum (Ti6Al4V) alaşımından üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürüne kilitleme aparatı dahil olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, MR uyumlu olmalıdır. - Ürün, kanüllü olmalıdır. - Ürün spongioz ve kortikal kemikten geçmelidir. - Ürün inferior ve superior fasetlerin fiksasyonuna uygun olmalıdır. - Alt ve üst yüzeylerinde geri çıkmayı önleyecek şekil ve açıda dişler bulunmalıdır. - Sistemin tüm parçaları birbirine uyumlu ve tek marka olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır |