| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, lomber faset eklem dejenerasyonuna veya lomber foraminal stenoza bağlı dirençli ağrılarda omurganın desteklenmesi ve füzyon oluşması aşamasında kullanılır olmalıdır. - Ürün minimal invaziv veya perkütan girişimlerde kullanılabilmelidir. - Sistem Posterior olarak lomber ve torakal bölgede uygulanabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün titanyum, PEEK veya krom kobalt materyalden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Titanyum implantlar, CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Ürün erişim tüpleri ile uygulanabilir olup x-ray rehberliği altında, perkütan olarak faset eklemler içine yerleştirilebilmelidir. - Ürün kanatlı yapıda ve ortadan çevrilerek açılabilir tutunum özelliğinde olmalıdır. - Ürün muhtelif çapta erişim tüpleri içerisinden uygulanabilecek boyutlarda olup uygulama yapılırken hastaya herhangi bir zarar vermeyecek hassasiyette dizayn edilmiş olmalıdır. - Operasyon süresini kısaltan, kolay ve güvenilir kullanıma uygun tasarlanmış cerrahi sistemi bulunmalıdır. - Füzyon için kemik grefti kullanılabilmelidir. - Ürün faset vida stabilizasyon sistemi ile kombine veya ayri olarak kullanılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Sistemin tüm parçaları birbirine uyumlu ve tek marka olmalıdır. - Sistem bilateral tek veya daha fazla seviyede kullanılır olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Sistemin el aletleri implantlarla birlikte teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |