| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, servikal bölgede anterior cerrahi yaklaşımla fiksasyon (sabitleme) amacıyla kullanılabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Kilitli, - Düz, - Poliaksiyel Delikli, - Compressıve Frame, - Hook Plak, - Plak-Vida Kilit Aparatı olarak belirtilen seçeneklerden herhangi birinden olmalıdır. - Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, kalınlığı özafagusu tahriş etmeyecek şekilde minumum kalınlıkta tasarlanmış olmalıdır. - Ürün anatomik yapıya uygun olup gerektiğinde eğilebilir olarak dizayn edilmiş olmalıdır. - Vidanın geri çıkmasını engellemek amacıyla kilit mekanizması olmalıdır. - Kilitleme mekanizması kolay ve zahmetsiz kullanıma sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir. |