| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün torakolomber bölgede T1-L5 segmentleri arasında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Klemp Sistemi: - Klemp, - Polyester Band, - Kilitleme Vidası’ndan oluşmalıdır. - Polyester klemp sistemi, titanyum alaşımlı ve MR uyumlu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistem posterior cerrahi teknikle uygulanır olmalıdır. - Sistem polyester bandın belli vertebral anatomik yapılara tutunarak, klemp desteği ile roda bu anatomik yapıların tespit edilmesi ile çalışmalıdır. - Klemp, roda tek bir vida ile sabitlenebilmelidir. - Polyester bantlı klemp’in orta kısmında gerdirme mekanizması olmalıdır. - Polyester bantın ucu laminar bölgeden geçişi sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. - Ürün etilen oksit veya gamma sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır. |