| ## SMT Temel İşlevi: | - Kafes sistemi, torakal ve lomber bölge olmak üzere T1 ve L5 seviyeleri arasında total veya parsiyel korpektomi sonrası omurga içerisinde füzyon oluşturmak için kullanılır olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, mesafeye koyulduktan sonra distrakte edilebilme özelliğine sahip olmalıdır. - Kafes sistemi merkez parça, kanatlar ve kilitleme aparatlarından oluşmalıdır. - Kafes sisteminde kullanılacak tüm bileşenler, titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistem implant dizaynı anterior ve lateral uygulamalar için dizayn edilmiş olmalıdır. - Ürün; kifotik, 0 (sıfır) derece açılı ve lordotik açılı olmak üzere en az 3 (üç) farklı sagital açı sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Her kafes tamamen açıldığında bir üst boydaki kafesin kapalı yüksekliğine erişmelidir. - Alt ve üst vertebra ile birebir kontak sağlayacak yüzey açılı olmalıdır. - Alt ve üst vertebralara sıkı bir tutunma sağlayabilmesi için temas yüzeylerinin keskin dişli bir yapıda olması gerekmektedir. - Sistemin içerde distrakte edilebilir özelliği olmalıdır. - Distraksiyon tek yönlü veya çift yönlü olmalıdır veya vertebraları eş zamanlı olarak eşit mesafede çift yönlü olarak distrakte etmelidir. - Greftleme için sağlanmış geniş orta alan olmalıdır. - Greftleme distraksiyondan önce yapılabilmelidir. - Distraksiyon sonrasında tek aşamalı kilitleme sistemi olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |