| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün lomber bölgede korpektomi sonrası omurga içerisinde füzyon oluşturmak için kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, - Tek parça, - Rigid, - Mesh yapıda seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürün, titanyumdan üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistem implant dizaynı anterior ve lateral uygulamalar için dizayn edilmiş olmalıdır. - Sistem, CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Sistem dizaynı silindirik ve elips şeklinde olmalıdır. - Ürün; kifotik, 0 (sıfır) derece açılı ve lordotik açılı olmak üzere en az 3 (üç) farklı sagital açı sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Mesh yapıdaki kafesin etrafı örgü biçiminde olmalı ve gerektiğinde kesilebilir olmalıdır. - Sistemin içerisinde kafesi tutmaya ve yerleştirmeye yarayan tutucu ve mesh kesici olmalıdır. - Sistem greftleme için yeterli derinlikte ve genişlikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |