| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, servikal bölgede (oksipito-servikal/serviko-torasik) spinal segmentlerin fiksasyonu (sabitleme) amacıyla kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Monoaksiyel, - Poliaksiyel, - Oksipital, - Kanüllü, - Kanüllü Odontoid, - Laminoplasti, - Kortikal, çeşitlerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistem dizaynı posterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır. - Ürün, düşük profilli olmalıdır. - Ürün, kilitleme blocker'ları kullanılacak olan vidalarda, vida kilitleme tüm sistem implantlarında tek çeşit olmalıdır. - Ürün ile birlikte sistemde kullanılacak tüm malzemeler birbirini tamamlayıcı ve birlikte kullanılabilir özellikte dizayn edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |