| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, torakolomber bölgede omurga eğriliklerinin tedavisinde füzyon uygulanmadan yapılan cerrahi girişime uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; Distraksiyon rodu ve eksternal distraksiyon-retraksiyon magnet cihazından oluşmalıdır. - Ürün, titanyum materyalden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün minimal invasive yaklaşıma uygun dizaynı edilmiş olmalıdır. - Ürün non-invasive distraksiyon ve retraksiyon yapmalıdır. - Ürün üzerinde bulunan distraksiyon ve retraksiyon merkezi farklı çap ve uzunlukta olmalıdır. - Hem rod hem de distraksiyon alanları XR altında izlenebilir olmalıdır. - Ürün, proksimal ve distalde kesilebilir ve bükülebilir olmalıdır. - Ürün, tek veya çift kullanılır olmalıdır. - Çift rod uygulamaları için bağımsız güvenlik modülü bulunmalıdır. - Ürünün uygulaması anestezi veya ameliyathane koşulları gerektirmemelidir. - Ürünün, hareket duyarlılığı 0,32mm olmalıdır. - Uzatma sağlanan alanın güvenliğini korumak için iki yönlü aksial modülleri standart transpediküler vidalar ve hooklarla kullanılabilmelidir. - Sistem kemik doku üzerindeki stresi azaltmak amacıyla tamamen rijit ya da serbet uzatma yöntemleriyle kullanılabilmelidir. - Ürün uzatma kapasitesine sahip olmalıdır. - Yapılan uygulama dijital olarak izlenebilmelidir. - Eksternal pil hastalara ait bilgileri (uzatma miktarı, uygulama süresi ve uygulanan gücü) saklamalıdır. - Tedavi sürecinin sonunda veya rod değişimi gerektiğinde minimal invasive yöntemle çıkarılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. |