| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, servikal bölgede fiksasyon(sabitleme) amacıyla kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır. - Ürün; - Rod-Rod, - Rod-Rod, Dinamik, - Rod-Rod, Çok Alanda Hareketli, olmak üzere belirtilen çeşitlerden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün spinal segmentlerin posterior cerrahi yaklaşımla fiksasyonu için kullanılmalıdır - Ürün her iki rod arasında bağlantı kuracak şekilde her iki roda sabitlenebilmelidir. Böylece rodların paralel kenar hareketini ve rotasyonunu engellemelidir. - Ürün açılandırılabilecek şekilde hareketli olmalıdır. - Ürün uygun açı verildikten sonra sabitlenebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |