| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün torakalomber sistemde spinal segmentlerin stabilizasyonunu sağlamak, implantasyonun yapısal güçlülüğünü artırmak amacıyla kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır. - Ürün; - Düz, Yetişkin, - Düz, Pediatrik, - Açılandırılabilir, Yetişkin, - Açılandırılabilir, Pediatrik, olmak üzere rodlar üzerinden bağlanabilir özellikteki seçeneklerden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün posterior cerrahi yaklaşımla implante edilir özellikte olmalıdır. - Ürün sistemin stabil hale getirilmesini sağlayacak özellikte dizayn edilmiş olmalıdır. - Transfer bağlantılar düşük profilli olmalıdır. - Tüm transvers bağlantıların kilitleme mekanizması üstten olmalıdır. - Kolay uygulama ve kilitleme sistemine sahip olmalıdır. - Tek bir vida veya somun sayesinde hareket mekanizması kilitlenmelidir. - Ürünün uçlarında kaymayı önleyici çentikler olmalıdır. - Ürün, distraksiyon ve kompresyona uygun özellikte olmalıdır. - Rod-Rod Konnektörler rod’a mükemmel uyumu ile güçlü kavramayı sağlamalıdır. - Açılandırılabilir konnektör açılandırılabilecek şekilde hareketli olmalıdır. Uygun açı verildikten sonra sabitlenebilmelidir |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |