| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün servikal bölgede kullanılmalıdır. - Ürün servikal kırıklarda servikal bölgeyi traksiyona almak için kullanılmalıdır. - Ürün hastayı hareket ettirmeden uygulanabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Firma malzeme kullanımı için her set ile birlikte havalı delici matkap ve testereyi sağlamalıdır. - Ürün çelikten veya titanyumdan (ASTM F136 standartlarına uygun) olmalıdır. - Ürün CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Sistemde en az 5 adet titanyum kafatası vidası ve kilitleme vidası bulunmalıdır. - Sistemde en az 8 adet tork sınırlama kapağı ve en az bir adet disposable tork sürücü bulunmalıdır. - Başlığın üstünde en az 3 adet yerleştirme pedi ve vidası bulunmalıdır. - Boyut başlığın ve yeleğin en az iki boyu olmalıdır. - Yelek kısmı pamuklu kumaş ve plastikten üretilmelidir. - Bu boylar en az 48 – 66 cm kafatası çaplı hastalara uygulanabilir olmalıdır. - Sistemin pediatrik hastalarda kullanıma uygun çeşitlilikte seçeneği olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tork sınırlama kapağı ile uygulamada tork sürücü ihtiyacını elimine etmelidir. - Ürün hastayı hareket ettirmeden posterior vidaların sıkılmasına izin vermelidir. - Normal dışı anatomilerde farklı hizalanmalara ve pozisyonlara izin vermelidir. - Hizalama ve redüksiyon için kontrol edilebilir ayarları olmalıdır. - Dişli kilitleyiciler sabitliği sağlamalıdır. - Sistem, uzayan süreç boyunca gözüne veya yüz sinirlerine zarar vermeden hastayı desteklemelidir. - Ameliyat süresince veya sonrasında müdahale edilmeden görüntülemeye izin vermelidir. - Numaralı torasik boy ayarlayıcı ile sistem kolayca ayarlanabilmelidir. - Düşürülmüş yelek profili hastanın günlük aktivitelerini sürdürmesini daha az sınırlandıracak özellikte olmalıdır. - Yeleğin gelişmiş hava sirkülasyonu, yıpranma veya nekroz riskini azaltacak özellikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. Enstrümanlar ve implantlar aynı firma imalatı olmalıdır. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |