| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün servikal bölgede fiksasyon (sabitleme) amacıyla kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Düz, - Oksipital, - Laminoplasti, - Oksipitoservikal, olarak belirtilen plak seçeneklerinden herhangi birinden olmalıdır. - Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, anatomiye uygun açılarda veya gerekirse eğim verilebilir özellikte olmalıdır. - Sistem dizaynı posterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır. - Ürün, vidalar ile kemiğe tutturulabilmelidir. - Ürün ile birlikte sistemde kullanılacak tüm malzemeler birbirini tamamlayıcı ve birlikte kullanılabilir özellikte dizayn edilmiş olmalıdır. - Oksipital plakın servikal roda bağlantısı tek bir bağlantı elemanı ile sağlanabilmelidir. - Laminoplasti plaklar, tek taraflı "open door" laminoplasti için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |