| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün vajinal muayene ve biyopsi işleminde kullanılmak üzere açma kuvveti sağlamalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün en az 3 adet farklı boy seçenekleri olmalı(küçük-orta-büyük) ve bu boyların renk kodları bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün şeffaf ve sert plastikten olmalıdır. - Üründe bulunan kilit sistemi tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır. - Ürünün kilit sisteminde kullanılan dili spekulumun tetik kısmındaki bir yuvada yarı sabit olmalı, kabza kısmında ise operatörün spekulumu istediği açıda sabitleyebilmelidir. - Ürün yüzeyi üzerinde çapak olmamalıdır. - Ürün steril veya temiz oda standartlarında üretilmiş olmalıdır. (ISO CLASS 7 ve CLASS 8 oda yüzey ve hava biyokontaminasyon ölçümleri ve mikrobiyolojik yeterlilik raporları olmalı, bu raporlar Sağlık Bakanlığınca onaylanmış akredite kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır.) |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tekli ambalajda teslim edilmelidir. |