| ## SMT Temel İşlevi: | - Protez yapımında materyallerin alçıdan ayrılmasında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Protez yapımında kullanılmak üzere amacına uygun olacak şekilde üretilmiş, farklı renk seçeneklerine sahip olmalıdır. - Ürün en az 1 lt’lik ambalajlarda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lak, aljinat bazlı bir ayırma solüsyonu olmalı ve bu kutusunun üzerinde belirtilmelidir. - Kullanıma hazır olmalıdır, sulandırılmadan kullanılabilmelidir. - Hızlı kurumalı, alçı model yüzeyinde ince film tabakası oluşturmalı, sürüldüğü yüzeyde kalınlık yapmamalıdır. - Genzi tahriş etmemelidir. - Akışkan olmalıdır. - Model yüzeyinde tortu bırakmamalıdır. - Alçı ve sudan etkilenmeden ayırma işlemini tam yapmalıdır. - Pişme sırasında alçıya renk vermemelidir. - Alçı model ile akriliğin reaksiyona girmesine engel olmalı, birbirlerine yapışmasını engellemelidir. - Katmanlara ayrılmayan uzun süre özelliğini koruyabilen yapıda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi ml bazında yapılacaktır. |