| ## SMT Temel İşlevi: | - Dental restorasyonlarda (dişin aproximal tarafını içeren dolgu) dişin anatomik şeklini korumak ve dolgu malzemesini sınırlandırmak için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Deste, rulo veya kesilmiş şekilde olabildiği gibi kullanılacak bölgedeki dişlerin (anterior ya da posterior) anatomisine uyumlu olarak şekillendirilmiş refil, böbrek ve/veya düz form seçeneklerinden biri olmalıdır. - Elle tutularak, kama ile sabitlenerek veya matriks taşıyıcı ile kullanılabilen çeşitleri olmalıdır. - Ürünün şeffaf formu, esneyip, bükülebilmeli, ışığı geçirebilmelidir. - Metal olanları paslanmaz çelikten olmalıdır. - Matriks bandının yüksekliği ve kalınlığı çeşitli ebatlarda olabilir. - Bantın bir köşesinde kalınlığını belirten renklerle işaretlenmiş olabilir veya bant kutusu üzerinde kalınlık ve yüksekliği belirtilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Dolguya yapışmamalı, yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. - Bantların plastik ve metal kısımları uygulama esnasında deforme olmamalı ve plastik kısım ile metal bant birbirinden ayrılmamalıdır. - Kolay adapte olmalı, deformasyona ve yırtılmalara karşı dirençli olmalıdır. - Ara yüzlere girerken kopmayacak kadar kalın, dolgu esnasında kontak oluşturmaya müsaade edecek kadar ince olmalıdır. - Ürün, dişeti formuna zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. |