| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün her türlü EMG cihazı ile uyumlu olarak, uygulandığı bölgede kas içine girilerek kasın elektriksel aktivitesinin kayıtlanma yapabilecek şekilde üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün konsantrik, monopolar ve hipodermik şeklinde ürün tipleri olmalıdır. - Ürünün uzunluk ve çapı optimum sinyal kalitesi ve verimli bir EMG çekimi sağlayacak şekilde olmalı ve EMG iğnelerinin çap ve boy seçenekleri olmalıdır. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İğne uçları keskin olmalı, bükülme ve kırılma riski olmamalıdır. KONSANTRİK EMG İĞNESİ: - EMG iğnesi tüm EMG cihazları ile uyumlu olmalıdır. - Parazitsiz bir çekim yapılabilmelidir. - EMG iğnesinin kabloya bağlandığı yerde EMG iğnesini kabloya yerleştirirken (+) ve (-) uçların oryantasyonuna dikkat etmek gerekmemelidir. - EMG iğneleri konsantrik olmalıdır. - EMG iğnesinin kayıt sırasında çok düşük empedans değeri olmalıdır. - Hafif kablo, parazitsiz çekim ve sinyal kaybı olmadan EMG çekimi yapılabilmelidir. - Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - İğne kavrama yerinde kayıt yüzey doğrultusunda elle hissetmeyi sağlayacak bir belirteç veya dairesel yapı/yapılar olmalıdır. |
|  | MONOPOLAR EMG İĞNESİ TİPİ: - Monopolar EMG iğnesi paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Düşük sürtünmeye sahip yalıtkan bir malzeme ile kaplı olmalıdır. - Kesin çekim sonuçları için düşük empedans özeliği olmalıdır. - Monopolar EMG iğnesi kablosu her marka EMG cihazı ile uyumlu olmalıdır. - EMG cihazına bağlantı için gerekli her türlü ekipman (kablo, apart vb.) yüklenici tarafından cihaz başına tedarik edilecektir. EMG İĞNESİ HİPODERMİK (BOTOKS İĞNESİ): - Hipodermik iğneler ilaç uygulaması sırasında EMG yapabilmek amacı ile üretilmiş olmalıdır. - Botoks uygulamasında kullanıma uygun olmalıdır. - Enjeksiyon yapılması için deliği olmalıdır. - Kayıt yönünü belirten göstergesi olmalıdır. - TP soketi olmalıdır. - Kablo uzunluğu 70-90 cm arasında olmalıdır - Luerlock şırıngalarla kullanılabilmelidir. - Uç kısmı hariç, şaft boyunca insülasyonu olmalıdır. - Her marka EMG cihazı ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Tek kullanımlık olmalıdır. - Steril ve tek tek paketlenmiş olmalıdır. Yüklenici her 100 iğne için bir adet iğne uyumlu holder vermelidir. - Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların (Ürünle ilgili üretim hatası, eksik parça veya malzeme hataları vs.) firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir. - Ürünün EMG cihazları ile kullanımı için Sağlık Tesisi teslimat sonrası eğitim isterse yüklenici bedelsiz olarak bu eğitimi vermekle mükelleftir. |