| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, sağlık tesislerinde yara pedi ve gaz kompres gibi tıbbi malzemelerin vücuda sabitlenmesinde kullanılmak amacıyla kendi kendine yapışabilir özellikte tıbbi malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanım yeri ve amacına göre farklı ebat ve tipte seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Polyester, örgüsüz, non-wovendan yapılmış olmalıdır. - Elastik fiber ve non-woven materyalinin laminasyonu sonucu üretilmiş olmalıdır. - Ürün içerdiği koheziv materyal sayesinde kendi kendinden yapışabilmeli fakat hasta cildine ve saça yapışmamalıdır. - Elastik bandajın gerilmemiş hali malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır. - Germe kuvveti kullanıcı tarafından ayarlanabilmeli, boyuna ekstra esneme özelliğinde olmalıdır. - Ürün, gözenekli yapıda olmalı bu sayede hasta cildi nefes almalı ve terleme yapmamalıdır. - Ürünün sırt yapısı yumuşak ve ciltle uyumlu olmalıdır. - Ürün sıvıya dirençli olmalı ve maserasyon yapmamalıdır. - Ürün uygulanan basıncı devam ettirebilme özelliğine sahip olmalı ve gevşememelidir. - Ürün uygulandığı bölgede röntgen çekilebilmesine olanak sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık olmalı orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |