| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, sağlık tesislerinde tedavi olan hastaların kan basıncını ölçmek amacı ile medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün büyük boy, erişkin boy, pediatrik boy (no:1, no:2, no;3 vb.) seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürün manşonu tekli veya çiftli hortum seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün kumaş veya vinil materyalden yapılmış olmalıdır. - Ürünün kendinden en az 20cm uzunluğunda hortumu olmalıdır. - Ürünün hortumu ve manşonu tek parça olmalı ve eklemeli olmamalıdır. - Ürünü alım yapan kurum bünyesinde şartnamede belirtilen tüm marka monitörlerle uyumlu olmalı veya uyumlu olmasını sağlayan adaptör bulunmalı ve bu adaptörler yüklenici tarafından bedelsiz karşılanmalıdır. - Ürünün hasta koluna/bacağına sabitleme yapan yapışkan kısımları dikişli olmalı ve çok sıkı tutmalıdır. - Ürün kullanıcılarda ya da hastalarda herhangi bir alerjik reaksiyona sebebiyet vermemesi için DEHP (Fitalat) ve Latex (doğal kauçuk) içermemelidir. - Ürün üzerinde arter işareti olmalıdır. - Ürün sıvı geçirmemeli ve deforme olmamalıdır. - Ürün şişirildiğinde hava kaçırmamalıdır. - Ürünün dış yüzeyi yıkanabilir veya silinebilir yapıda olmalı, renk değiştirmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün CE belgesi olmalıdır. - Firma aşağıda belirtilen tiplere uygun konnektör getirmelidir; Dinaclick konnektör: GE, Datex/Ohmeda vb. Monitörler ile uyumlu, Bayonet konnektör; Philips marka, Mindray marka, Spacelab marka, Edan marka, Biolight marka vb monitörler ile uyumlu olacaktır. |