| ## SMT Temel İşlevi: | - Uterusu manipüle etmek için ergonomik yapıda dizayn edilmiş medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün küçük, orta, büyük ve ekstra büyük ebatlarından birine sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün tutaç dahil olmak üzere 45(±5)cm olmalıdır. - Ürünün ucunda uterusa zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş sabitleyici balonu olmalıdır. - Ürünün, balonu şişirmek ve balon içindeki havayı geri alabilmek için valfli aparatı olmalıdır. - Ürünün üzerinde uterus, serviks ve vajina derinliklerini belirleyen aparatları olmalıdır. - Ürünün balonunu şişirmek için 7-12 cc hava verilebilmelidir. - Ürünün arka kısmında metilen mavisi verilebilecek port olmalıdır. - Ürünün sabitleyicinin uç kısmında serviks durdurucu olmalıdır. - Ürünün arka kısmında uterusu istenilen pozisyonda tutabilmek için ergonomik tutacı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril tekli pakette ve tek kullanımlık olmalıdır. |