| ## SMT Temel İşlevi: | - Cerrahi operasyonlarda dokuya zarar vermeden aspirasyon işlemi yapabilecek şekilde set olarak (uç ve hortumdan oluşan) dizayn edilerek imal edilmiş medikal ürün olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün vakum kontrollü ve vakum kontrolsüz şeklinde türleri olmalıdır. - Aspirasyon setinin 200cm, 250cm, 300cm, 350cm boylarındaki çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Set aspiratör ucu, PVC hortum ve konik konnektörlerden meydana gelmiş olmalıdır. - Aspiratör hattı 24ch (5,6mm*8,0 mm) veya 30ch (7,0mm*10mm) çaplarında olmalıdır. - Aspiratör ucu saydam ya da açık bir renk ile renklendirilmiş medikal malzemeden imal olmalıdır. - Aspiratör ucunun konnektörü aspiratör hortumlarıyla uyumlu 6,35mm (1/4¨) ve 9,50 mm (3/8¨) geniş iç çapa sahip konnektöre sahip olmalıdır. - Aspiratör hattı PVC'den yapılmış çizgili yapıda olmalıdır. - Aspiratör hattının arka kısmı PVC'den yapılmış kesilebilir konik konnektör içermelidir. - Konik konnektörü kesmek suretiyle çapı 1/2’den 1/4’e kadar çıkış elde edilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tekli paketlerde ve etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır. - Ürünün CE marka onayı olmalıdır. - Ambalaj üzerinde ürün ölçü ve aspiratör uç ve hattının çap bilgisi olmalıdır. |