| ## SMT Temel İşlevi: | - Bebeğin fetal distresse girmesi durumunda aspirasyon yöntemi ile atık maddeleri uzaklaştırmak amacıyla medikal malzemeden tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün hammaddesi mekonyum aspirasyonu için uygun olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mekonyum aspirasyon kateteri giriş için konik uçlu olmalıdır. - Mekonyum aspirasyon kateterinin diğer ucu çam girişli olmalıdır. - Ürünün üst gövdesinde parmak kontrolü bulunmalıdır. - Endotrakeal tüp girişine uygun olmalı ürünün iç çapı 15 mm olmalıdır. - Ürünün hastaya uygulanacak girişi iki işlemi ayrı ayrı yapabilecek mono blok gövdeli olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün CE belgesi olmalıdır. - Steril tekli ambalajda paketlenmelidir. |