| ## SMT Temel İşlevi: | - Set acil durumlarda hastanın havayolunu açmak suretiyle nefes almasını sağlamak amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün hava yolu açma ve cerrahi yöntemle hava yolu açma tipinden herhangi biri olmalıdır. - Yetişkin ve pediatrik hasta tiplerine göre seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | Hava yolu açma tipi: - Ürün herhangi bir açı vermeye gerek kalmadan direkt uygulanabilmeli ve kullanımı kolay olmalıdır. - Ürün tek elle uygulama yapmaya elverişli olmalı ayrıca bisturi vb. materyale ihtiyaç kalmamalıdır. - Ürün giriş sırasında hastanın yemek borusuna ulaşmayacak formda olmalıdır. - Set içerisinde; 1 adet düz kanül, 1 adet trokara yerleştirilmiş bisturi, 1 adet aspirasyon kateteri, 1 adet suni teneffüs uzatması, sabitleme bandı ve/veya set 1 adet trokar, 1 adet düz kanül (kaflı veya kafsız), 1 adet mount kateter, sabitleme bandı olmalıdır. - Kanül pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır. - Trokar keskin ve istenen işlemi yapmaya uygun yapıda olmalıdır. - Kanülle hastaya giriş yapılırken minimal travma yaratmalıdır. Cerrahi yöntem ile hava yolu açma tipi: - Ürün üst solunum yolu tıkanıklarında cerrahi girişim için kullanılabilmelidir. - Dört adım prensibiyle uygulanabilmeli ve koniotomi ile trakeaya ulaşımı sağlamalıdır. - Koniotomi kateteri 7mm. çapında, kaflı ve PVC’den üretilmiş olmalıdır - Koniotomi kateteri ayarlanabilir flanş ve insört dilatörüne sahip olmalıdır. - Set içerisinde; 1 adet saplı bisturi, 1 adet içinden hava geçişi olan elastik buji, 1 adet kaflı trakeostomi tüpü, 1 adet mount kateter, 1 adet 10 ml enjektör ve 1 adet sabitleyici boyun bandı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kullanılan materyaller non-projenik ve non-toksit olmalıdır. - Ürün kullanıma hazır ve steril olmalıdır. - Ürün etiketi üzerinde üretim tarihi, son kullanım tarihi, lot numarası, üretici firma adı ve CE işareti yer almalıdır. |