| ## SMT Temel İşlevi: | - Her türlü dolgunun altında kaide materyali olarak kullanılabilecek, ışıkla sertleşen cam iyonomer kaide materyali veya dolgu olarak kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanıma hazır tek komponentli şırıngada veya likit toz beraber olan formları olabilir. - Şırınga formu 2-3,9 gr; 4-5,9 gr; 6 gr ve üstü olabilir. - Şırınga formunun her gramı için en az 2 uygulama ucu kutu beraberinde verilmelidir. - Şırınga formları için uygulama uçları ışık geçirmeyen özellikte olmalıdır. - Toz likit formu için toz miktarı 10-19 gr; 20-29 gr; 30 gr ve üstü olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - 2 mm kalınlığındaki malzeme en fazla 20 sn’de polimerize olmalıdır. - Radyoopak olmalıdır. - Dişi asitlerden korumalı, dentine kuvvetli bağlanmalıdır. - Flor salınımı yapmalıdır. - Doku uyumlu olmalıdır. - Uygulama esnasında el aletlerine yapışmadan kaviteye adapte edilebilmelidir. - Tiksotropik olmalıdır. (Ürün şırıngaya kuvvet uygulandığı zaman akmalı, kuvvet kesildiği zaman sabit kalmalıdır.) |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir. - Birim değerlendirilmesi şırınga formu için gram; toz-likit formu için tozun gramı bazında yapılacaktır. |