| ## SMT Temel İşlevi: | - Klinik örneklerin ya da kültürlerin mikroskopta incelenmesi için preparat hazırlamada kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Özelliğine göre düz, polizinli, adeziv, rodajlı, kesik köşeli, cam kenarlı, buzlu camlı ve renkli çeşitleri vardır. Bu lamların boyutları 26(±2) x76(±2) mm standart boyutlara sahip olmalıdır. - Kuyucuklu lamlar hücre kültürüne uygun olmalıdır. Çeşitli kuyucuk sayısına sahip olmalı ve kuyucukların hacmi en az 0.5 cm2 olmalıdır. Çeşitli hacim seçenekleri vardır. - Çukur lamlar boyama için kullanıma uygun olmalıdır. En az 4 gözlü olmalı ve farklı göz seçenekleri vardır. - Işığı kırmayan A kalite camdan yapılmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Polizinli lamlar; üzeri polizin solüsyonuyla kaplanmış özellikte ve yüksek ısıya dayanabilme özelliğinde, pozitif yüklü olmalıdır. İmmunhistokimyasal çalışmalarına uygun olmalıdır. Yüzeyi tozsuz, temiz ve kullanıma hazır formda olmalıdır. Polizinli lam üzerinde polizinli olduğuna dair işaret olmalıdır. - Adezivli lamlar; silan adeziv solüsyonla kaplanmis olmalıdır - Rodajlı lamlar; kenarları rodajlanmış (traşlanmış) (45 derece ve 90 derece ) olmalıdır. - İşlemler sırasında dokular lamlar üzerinden dökülmemelidir. - Lamlar; kimyasallardan, enzim işlemlerinden ve ısıdan etkilenmemeli ve bu işlemler sonrasında, lamların boyalı kısmı; renk değiştirmemeli, yazılar silinmemeli (protokol numaraları vs.) ve lam üzerinde boya kabartıları olmamalıdır. - Lamlar tortusuz, tozsuz, pürüzsüz olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün iç ambalajında nem oluşması sebebi ile lamların birbirine yapışma olasılığını engellemek için ürün ambalajı hava almayacak şekilde paketlenmeli ya da ürün ambalajının içerisinde silika jel gibi nem alıcılar yer almalıdır. - Uluslararası üretim standartlarına uygunluğu belgelenmelidir. |